2.3.pielikums

„Dabas zinātņu klašu, kabinetu aprīkojuma iegāde

un piegāde Siguldas Valsts ģimnāzijai”

(identifikācijas Nr. SNP 2019/12/AK) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma priekšmeta III daļa: “Specifisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un piegāde Siguldas Valsts ģimnāzijai”

| N.p.k. | Vienības nosaukums | Komentārs par vienību | Skaits | Tehniskā specifikācija (minimālās tehniskās prasības) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D printeris |  | 1 | Drukāšanas tehnoloģija FDM (FFF) – Fused deposition modeling Drukāšanas dimensijas: Darba zonas izmēri (GxPxA): vismaz 21cm x 19cm x 16cm Darba tilpums: vismaz 9 000 cm3 Slānīša biezums: Minimālais slānīša biezums: ne lielāks par 0,1 mm Maksimālais slānīša biezums: ne mazāks par 0,3 mm Drukāšanas sprauslas diametrs: 0,4 mm Pieejamie materiāli: Materiāla veids PLA vai ekvivalents Materiāla diametrs: 1,75 mm Atbalstāmās operētājsistēmas: Windows vai Mac OS Atbalstāmie failu formāti: STL ¦ OBJ ¦ THING ¦ MAKERBOT Papildu programmatūra printera palaišanai attālināti: No Android un iOS ierīcēm Iespēja pieslēgt vairākus printerus vienai darba stacijai: jāatbalsta vismaz 10 printeru pieslēgšanu Aprīkots ar tīkla kameru Savienojumi printera darbības nodrošināšanai: USB, Wi-Fi, Strāvas prasības: 100-240 VAC 50/60 Hz 3D printēšanas materiāls: iekļautas vismaz 17 spoles (spoles izmērs vismaz 0,9 kg) |

| 2 | Mikroskops | paredzēts šūnu un audu izpētei skolēnu laboratorijas darbos bioloģijā. | 14 | Mikroskopa veids: stikla optikas mikroskops Monokulārais bloks: slīpums – 45o, rotācija – 360o Okulārs: palielinājums 10 reizes, plašais redzes lauks, okulārs ar lienālu Mikroskopa revolveris aprīkots ar 3 ahromātiskiem objektīviem: 1) palielinājums: 4X/0,10; 2) palielinājums: 10X/0,25; 3) palielinājums: 40X0,65/S Kondensors: gaiša redzes lauka kondensors, ar apertūras skaitli 0,65; apertūras diafragma Iebūvēts elektriskais apgaismojums: LED 3.5V, 70mW apgaismojums ar intensitātes regulēšanu, komplektā akumulators un strāvas adapters |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Lāzeroptikas komplekts | Komplekts sniedz iespēju vidusskolas fizikas kursā nodrošināt mūsdienīgu viļņu optikas mācīšanu kā alternatīvu teorētiskām mācīšanas metodēm | 4 | Komplektā ietilpst: Pusvadītāju lāzers jauda ne lielāka kā 1mW, viļņu garums 635nm; Kondensora lēca; 2 spoguļi; puscaurspīdīgs spogulis; ekrāns; krāsainu filtru komplekts: sarkans, zaļš, zils; polarizācijas filtrs; difrakcijas režģi ar trīs dažādām režģa konstantēm; 2 dažādu diametru apļveida difrakcijas atveres; 2 dažādu izmēru kvadrātveida difrakcijas atveres; hologramma; stikla plāksnīte interferences demonstrēšanai; magnētiski objektu turētāji bateriju boks 2x1,5V; Instrukcija un eksperimentu apraksti latviešu valodā. |
| 4 | Destilētā ūdens sagatavošanas iekārta ar ūdens uzkrāšanas rezervuāru | Destilētā ūdens sagatavošanas iekārta ar iebūvētu ūdens kvalitātes pārbaudes sistēmu | 1 | Tīrā ūdens elektrovadītspēja: <0.1 µS/cm; Tīrā ūdens pretestība: 10 MOhm*cm Daļiņu (>0.22 µm) saturs tīrā ūdenī: <1/mL; Ūdens sagatavošanas ražība: vismaz 4 litri/stundā Kontrollers ar grafisko LCD displeju un klaviatūru LCD displejs: ūdens kvalitātes indikācija, temperatūras indikācija, sistēmas statusa indikācija, kļūdu indikācija Atlikušā priekšfiltru dzīves laika indikācija (ar izšķirtspēju 1 stunda). Ūdens kvalitātes indikācija: viegli salasāma, ciparu augstums ūdens kvalitātes rādījumam - 10 mm. Ir iespēja izvēlēties ūdens kvalitātes mērvienības, izmantojot vadības paneli: µS/cm un MOhm*cm. Automātiska dejonizācijas moduļa dzīves laika indikācija un brīdinājuma paziņojums. Automātiska spiediena paaugstināšanas sūkņa izslēgšana krāna ūdens spiediena samazināšanās gadījumā. Automātiska dejonizācijas procesa atslēgšana, kad uzglabāšanas tvertne ir pilna ( tvertne ir komplektā). Automātiska tīrā ūdens uzglabāšanas tvertnes līmeņa sensora bojājuma detektēšana ( tvertne ir komplektā). Minimālais krāna ūdens spiediens: 0,5 bar Krāna ūdens kvalitāte: elektrovadītspēja 900 µS/cm Filtru un dejonizācijas moduļa nomaiņa: lietotāja līmenī, bez papildus darba rīkiem. Papildus iespējas: Iespēja pievienot tīra ūdens uzglabāšanas tvertni ne lielāku kā 30 litri, ar līmeņa sensoru un sūkni ūdens izsūknēšanai. Vadība izmantojot dejonizātorā iebūvēto kontrolleru; izsūknēšana ar atsevišķu pogu uz dejonizātora kontroles paneļa. Jauda ≤100 W Barošana: 230 V; 50/60 Hz . Ūdens attīrīšanas secība: priekšfiltri -5 µm mehāniskais filtrs un aktīvās ogles filtrs, 1 µm mehāniskais filtrs, reversās osmozes sistēma, dejonizācijas kolonna. Attīrītā ūdens veids: tīrs (ISO 3696, 2.pakāpe vai ekvivalents) ūdens |
| 5 | Eksperimentu komplekts “Destilācija” | Komplektā ir visi nepieciešamie laboratorijas trauki, Lībiga dzesinātājs, statīvu sistēma un karsēšanas piederumi šķidrumu destilēšanai. Ātru un drošu komplekta uzstādīšanu nodrošina speciālie skrūvju savienojumi arsilikona blīvējumu. | 5 | Komplektā ietilpst: 100 ml apaļkolba, destilācijas galva, termometrs -10 / + 110 ° C Lībiga dzesētājs, destilācijas padeve. keramikas stiepļu tīkls statīvs statīva stienis, 330 mm 2gab. dubultskava, alumīnijs 2gab. fiksējošais gredzens, 30 mm diametrā stiprinājuma slīdnis 2 gab. alūmīnija profila sliedes, 2gab. stiprinājuma klipsis 15 mm uz stieņa metāla pamatne spirta lampai vārglāze, Duran®, ZF, 100 ml gumijas šļūtene, 7 mmØ gumijas šļūtene, 7 mmØ spirta lampa, Visi piederumi izvietoti Gratnells sistēmas kastē, katram piederumam paredzēta īpaša vieta ar porolana pildījumu. Apraksts latviešu valodā. |
| 6 | Teleskops | Paredzēts mēness un planētu novērošanai, iespējama astrofotografēšana | 1 | Tips: reflektors, parabolisks Ņūtons Optikas diametrs 150mm; fokuss 750 mm Fokusa attiecība F/5 Palielinājums vismaz 300x Gaismas savākšanas jauda vismaz 459x Izšķirtspēja 0,77 Maksimālais zvaigžņu lielums(mag) 12,7 Savienojums 2” Crayford Montējums: ekvatoriāls, EQ-3 Iekļauta Go to sistēma un izsekošanas sistēma Komplektā alumīnija statīvs trijkājis, okulārs1,25” 25mm un 10 mm; okulāra adapteris; meklētājs 6x30, saules filtrs, mēness filtrs |
| 7 | Grafiskais multimetrs ar infrasarkano staru kameru | Mērierīce, kas ļauj izmērīt ķermeņu un virsmu temperatūru attālināti un parādīt to vizuālā formā | 1 | Temeperatūras diapazons virsmz no -20°C līdz + 300°C ar +/-0,1°C izšķirtspēju Termālā jutība ne sliktāka par 0.07°C Displeja izmēri vismaz 60 mm (2,4“) ar TFT krāsām Temperatūras sensora izšķirtspēja: vismaz 220 x 160 px Redzes lauks vismaz 27° x 35° Ierīces iekšējā atmiņa vismaz 3 GB Ārējās atmiņas apjoms vismaz 8 GB Datu pārneses interfeiss: USB Enerģijas avots: baterijas |
| 8 | Multimetrs ar kapacitātes mērīšanas funkciju | Dažādu mērījumu veikšana elektrībā, iespēja veikt kondensatoru kapacitātes mērījumus | 6 | DCV: 600 mV/6/60/600/1000 V +/- 0,1% ACV: 6/60/600/1000 V +/-0,8% DCA: 600 µA/6/60/600 mA +/-0,8% ACA: 600 µA/6/60/600 mA +/-1,0% Frekvenču spektrs: no 40 Hz līdz 400 Hz Pretestība: 600 Ω/6/60/600 kΩ /6/60 MΩ +/-0,5% Kapacitāte: 40 /400 nF / 4 / 40 / 400 / 4000 µF +/-3,0% Induktivitāte: 600 µH / 6 /60 / 600 mH / 6 H; +/- 3,0 % + 5 St.; 0,1 µH Frekvence: 10 Hz … 10 MHz +/-1,2% + 3 dgt. Temperatūra -20 °C … + 1000°C +/-3,0% + 5 °C Termosensors iekļauts komplektācijā; Iespējama diožu pārbaude, elektriskā kontakta pārbaude; LCD displeja ciparu izmērs vismaz 20 mm, fona apgaismojums, komplektā iekļauti divi vadi un 9 V baterija; Plastmasas korpuss ar triecienizturīgu gumijas ietvaru Drošība EN 61010-1, CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| 9 | Barošanas avots 0 - 12V AC/DC | Jānodrošina stabilizētu, regulējamu līdzspriegumu un maiņspriegumu. | 8 | Izejas spailēm ir jābūt galvaniski atdalītām no tīkla, kas rada paaugstinātu drošību. Izejas spriegums 0-12V, maināms ar soli ne lielāku kā 2V; Maksimālā strāva 3 A; Īsslēguma un pārslodzes elektroniskā aizsardzība; Marķēti, izolēti 4 mm izejas kontakti; Barošanas spriegums - 220V/50 Hz. |
| 10 | Pilināmā piltuve ar polietilēna aizbāzni | Ķīmijas eksperimentiem | 12 | Tilpums ne lielāks par 100 ml NS polietilēna aizbāznis Materiāls: Duran stikls |
| 11 | Spektroskops | Spektroskops paredzēts Fraunhofera līniju, šķidrumu absorcijas spektru un gāzizlādes emisijas spektru novērošanai. | 3 | Liela izmēra okulārs nodrošina ērtu spektru novērošanu Sprauga -Nelielāka kā 0,2 mm Difrakcijas režģis 600 līnijas/mm Diapazons 400 – 730 nm Izmērs Garums ne lielāki kā 120 mm Diametrs ne lielāks kā 30 mm |
| 12 | Infrasarkano staru termometrs ar displeju un lāzeri | Iekārta paredzēta temperatūras mērīšanai no attāluma. Iekārta ir piemērota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai | 2 | Temperatūru diapazons no -50 oC līdz +380 oC vai lielāks Mazākā iedaļa 0,1 oC vai mazāka Mērījumu precizitāte +/- 2% no izmērītā lieluma, +/- 2 oC vai augstāka Nolasījuma laiks ne lielāks par 1 sekundi Mērķēšana izmantojot vismaz vienu lāzera staru redzamajā diapazonā Displejs šķidro kristālu, ciparu izmērs 15 mm vai lielāks Barošana galvaniskais elements 9 V Izmēri 45 mm x 160 mm x 82 mm vai mazāki Masa ne lielāka kā 200 g |
| 13 | Jaudas mērītājs | Digitālās jaudas skavas mērītājs enerģijas patēriņa mērījumiem vienfāzes sistēmās. | 1 | Jābūt vismaz šādām mērīšanas funkcijām: spriegums, strāva, pretestība frekvence, jauda Bezkontakta strāvas mērījums līdz 1000 A maiņstrāvai/līdzstrāvai Iebūvēts akumulators datu saglabāšanai. Displejs šķidro kristālu, ciparu izmērs 17 mm vai lielāks DCV 400 mV/4/40/400/600 V; 100 µV; ± 1,5 % + 3 St. ACV 400 mV/4/40/400/600 V; 100 µV ; ± 1,8 % + 5 St. DCA 1000 A; 1 A; ± 1,8 % + 5 St. ACA 1000 A; 1 A; ± 2,0 % + 5 St. DCkW 40/240 kW; 10 W; ± 2,0 % + 5 St. ACkW 40/240 kW; 10 W; ± 2,5 % + 5 St. Pretestība 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 100 mΩ; ± 1,5 % + 2 St. Frekvence 5/50/500 Hz/5/50/100 kHz; 1 mHz ; ± 1,2 % + 2 St. |
| 14 | Eksikators | Sausas vides uzturēšanai. | 1 | Materiāls: borosilikātstikls. NS krāns; Tubusa vāks Diametrs ne lielāks kā 150 mm |
| 15 | Statīvs pipetēm | Paredzēts 20 pipešu uzglabāšanai. | 2 | Izgatavots no Plexiglas materiāla |
| 16 | LEGO® MINDSTORMS ® EV3 Core Set vai ekvivalents | Robotikas apmācības komplekts vecuma grupās no 10 – 21 gadu vecumam. | 4 | Paredzēts izmantošanai izglītības iestādēs pa diviem skolēniem uz komplekta. Komplekts ietver: ne mazāk kā trīs interaktīvus servo motorus; iebūvētus rotācijas sensorus un vismaz 1 ultraskaņas sensoru; vismaz 1 gaismas/krāsas sensoru vismaz 5 krāsu detektēšanai, vismaz 1 žiroskopisko sensoru un vismaz 2 skāriensensorus; ērti pievienojamu akumulatoru; savienošanas kabeļus; apmācības robota būvēšanas instrukciju; vismaz 500 dažāda pielietojuma detaļas, kas savstarpēji savietojas robotu konstruēšanai īsa laika sprīdī. Robotu konstruēšana notiek ar rokām, neizmantojot instrumentus. Mikrokontrolieris: Displejs ar ne mazāk kā 178x128 pikseļiem - monohroms LCD; galvenais procesors ar vismaz 300 MHz veiktspēju; vismaz viena USB izeja; Bluetooh; savietojamība ar Windows un Apple ierīcēm; ietverts izturīgā plastmasas apvalkā; vismaz 4 sensoru ieejas un vismaz 4 elektromotoru izejas; sensoru un elektromotoru autodetektēšana; skaņas modulis; krāsu diodes ar vismaz 3 krāsām. Savietojams ar robotikas pamata komplekta un papildkomplekta detaļām; iespēja ērti pievienot akumulatoru un vai AA tipa baterijas. Komplektācijā jābūt 10 V DC lādētājam. |
| 17 | LME EV3 Expansion Set vai ekvivalents |  | 4 | Robotikas papildkomplekts. Sastāv vismaz no 850 dažām detaļām: diferenciāļi; grozāmie mehānismi; strukturālie elementi; asis; savienotāji u.c. Savietojas ar robotikas apmācības komplekts vecuma grupās no 10 – 21 gadu vecumam. |